配电终端统一运维工具

协议层动态库API接口文档

版本号：V1.0

编制单位：中国电力科学研究院

生效日期：2026年XX月XX日

适配范围：Windows(.dll)、Linux/Android(.so)跨平台动态库，支持运维101、标准101、标准104协议及私有协议插件扩展

# 1. 文档概述

## 1.1 文档目的

本文档定义了配电终端统一运维工具协议层独立动态库的对外API接口、数据结构、错误码及调用规范，为上层业务逻辑层提供标准化、跨平台的协议交互能力，屏蔽不同规约、物理链路的底层差异。

## 1.2 适用范围

本接口文档适用于：

- 配电终端统一运维工具业务层开发人员

- 第三方终端厂家私有协议插件开发人员

- 工具测试、联调及二次开发人员

- 支持FTU、集中式DTU、分散式DTU等主流配电终端的协议交互

## 1.3 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 运维101协议 | 遵循《配电终端统一运维技术方案》定义的配电终端运维专用协议 |
| 101规约 | DL/T 634.5101 远动设备及系统 第5-101部分传输规约 配电自动化系统应用DLT634.5101-2002实施细则 |
| 104规约 | DL/T 634.5104 远动设备及系统 第5-104部分网络访问传输规约 配电自动化系统应用DLT634.5104-2009实施细则 |
| ASDU | 应用服务数据单元，规约报文的核心业务数据载体 |
| 链路句柄 | 动态库分配的唯一标识，用于管理单条终端通信链路的全生命周期 |
| 插件 | 遵循本库接口规范开发的私有协议动态扩展库，用于兼容存量非标终端 |

## 1.4 规范性引用文件

本接口设计严格遵循以下规范：

- GB/T 35732 《配电自动化智能终端技术规范》

- DL/T 634.5101 《远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准》

- DL/T 634.5104 《远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输规约集的IEC 60870-5-101 网络访问》

- T/CSEE 0563-2025 《配电自动化终端运维工具技术规范》

- DL/T 1936 《配电自动化系统安全防护技术导则》

- 《配电自动化系统应用DLT634.5104-2009实施细则》

- 《配电自动化系统应用DLT634.5101-2002实施细则》

# 2. 动态库整体说明

## 2.1 库核心功能

本动态库为协议层的独立封装，实现以下核心能力：

- 多协议统一适配：内置运维101、标准101、标准104协议栈，支持协议自动协商与动态加载

- 物理链路：屏蔽串口(RS232/485)、以太网(TCP)、安全蓝牙的底层差异，提供标准化链路操作接口（如果适配统一硬件平台）则需要。但是也是单独解耦。目前协议库依然是独立的为了保证系统的稳定性和真正的跨平台，请务必剥离物理 IO，让动态库只提供纯粹的收发协议接口和加密接口

- 标准化报文编解码：提供统一的请求报文构建、响应报文解析能力，将原始字节流转换为上层可识别的标准化业务对象。

- 私有协议扩展：提供标准化插件接口，支持第三方厂家私有协议的动态加载。

- 全链路状态监控：实时管理链路状态、报文收发、超时重传，提供链路异常回调与日志输出能力。

## 2.2 运行环境与依赖

| 平台 | 库格式 | 运行环境要求 |
| --- | --- | --- |
| Windows | GW_PowerProtocol.dll | Windows 7及以上，32/64位，.NET Framework 4.5+ 或 C/C++运行环境 |
| Linux/Android | libGW_PowerProtocol.so | Linux kernel 3.10+，Android 7.0+，ARM/x86架构 |
| 通用依赖 | - | 无第三方外部依赖 |

## 2.3 线程安全说明

- 不同链路句柄的操作接口完全线程安全，支持多线程同时操作多个终端链路

- 同一链路句柄的并发操作非线程安全，上层需自行加锁保证同一链路的串行操作

- 日志回调、事件通知回调运行在库内部独立线程，上层需注意跨线程UI/数据操作的线程安全

## 2.4 通用调用流程

# 3. 通用数据结构定义

所有接口采用C语言标准数据类型，保证跨平台兼容性，结构体按1字节对齐。

// 通用宏定义 #define GW_PROTOCOL_MAX_NAME_LEN 64 #define GW_PROTOCOL_MAX_ADDR_LEN 32 #define GW_PROTOCOL_MAX_FILE_NAME 128 #define GW_PROTOCOL_MAX_DATA_LEN 1024 // 运维101协议最大帧长 #define GW_PROTOCOL_MAX_POINT_NUM 1024 // 1字节对齐 #pragma pack(1)

## 3.1 枚举类型定义

### 3.1.1 协议类型枚举 我是打算多个协议变成多个.so的文件

c typedef enum { PROTOCOL_TYPE_INVALID = 0, // 无效协议 PROTOCOL_TYPE_OP101 = 1, // 运维101协议（默认首选） PROTOCOL_TYPE_STD_101 = 2, // 标准101规约 PROTOCOL_TYPE_STD_104 = 3, // 标准104规约 PROTOCOL_TYPE_CUSTOM_PLUGIN = 99 // 私有协议插件 } GW_ProtocolType;

### 3.1.4 数据点类型枚举

c typedef enum { POINT_TYPE_INVALID = 0, POINT_TYPE_YX = 1, // 遥信 POINT_TYPE_YC = 2, // 遥测 POINT_TYPE_YK = 3, // 遥控 POINT_TYPE_DL = 4, // 电能量 POINT_TYPE_PARAM = 5, // 参数 POINT_TYPE_SOE = 6, // SOE事件 POINT_TYPE_WAVE = 7 // 录波数据 } GW_PointType;

### 3.1.5 遥控操作类型枚举

c typedef enum { YK_OP_SELECT = 1, // 遥控选择 YK_OP_EXECUTE = 2, // 遥控执行 YK_OP_CANCEL = 3 // 遥控撤销 } GW_YkOpType;

### 3.1.6 文件操作类型枚举

c typedef enum { FILE_OP_READ_DIR = 1, // 读目录 FILE_OP_READ_FILE = 2, // 读文件 FILE_OP_WRITE_FILE = 3, // 写文件 FILE_OP_CONTINUE = 4 // 断点续传 } GW_FileOpType;

## 3.2 核心结构体定义

### 3.2.1 终端地址结构体

c typedef struct { unsigned short linkAddr; // 链路地址，2字节 unsigned short publicAddr; // 公共地址，2字节 unsigned short caAddr; // 传送原因地址，2字节 unsigned char linkAddrLen; // 链路地址长度，默认2 unsigned char publicAddrLen; // 公共地址长度，默认2 } GW_TerminalAddr;

### 3.2.3 协议参数结构体

c typedef struct { GW_ProtocolType protocolType; // 协议类型 GW_TerminalAddr terminalAddr; // 终端地址 int maxFrameLen; // 最大帧长，默认1024 int retryCount; // 指令重发次数，默认3次 int frameIntervalMs; // 帧间隔时间，单位ms，默认200 char pluginName[GW_PROTOCOL_MAX_NAME_LEN]; // 私有插件名称，PROTOCOL_TYPE_CUSTOM_PLUGIN时必填 } GW_ProtocolConfig;

### 3.2.4 业务数据点结构体

c typedef struct { GW_PointType pointType; // 点类型 unsigned int infoAddr; // 信息体地址 char pointName[GW_PROTOCOL_MAX_NAME_LEN]; // 点名称 double value; // 数值 int quality; // 质量位：0-有效 1-无效 long long timeStamp; // 时标，unix时间戳(ms) char unit[32]; // 单位 double coefficient; // 系数 int readOnly; // 只读标识：0-可读写 1-只读 } GW_DataPoint;

### 3.2.5 文件信息结构体

c typedef struct { char fileName[GW_PROTOCOL_MAX_FILE_NAME]; // 文件名 unsigned int fileSize; // 文件大小，单位字节 long long createTime; // 创建时间，unix时间戳(ms) unsigned int fileType; // 文件类型：1-录波 2-日志 3-电能量 4-升级包 } GW_FileInfo;

### 3.2.6 报文原始数据结构体

c typedef struct { unsigned char data[GW_PROTOCOL_MAX_DATA_LEN]; // 原始报文字节流 int dataLen; // 报文长度 long long timeStamp; // 收发时间戳 int isSend; // 方向：0-接收 1-发送 } GW_RawFrame;

## 3.3 回调函数类型定义

### 3.3.1 日志回调函数

c /** * @brief 日志回调函数 * @param logLevel 日志级别：1-错误 2-警告 3-信息 4-调试 * @param logMsg 日志内容字符串 * @param userData 用户自定义数据 */ typedef void (*GW_LogCallback)(int logLevel, const char* logMsg, void* userData);

### 3.3.2 链路状态变更回调函数

c /** * @brief 链路状态变更回调函数 * @param linkHandle 链路句柄 * @param newState 新的链路状态 * @param errorCode 状态变更对应的错误码，0为无错误 * @param userData 用户自定义数据 */ typedef void (*GW_LinkStateCallback)(int linkHandle, GW_LinkState newState, int errorCode, void* userData);

### 3.3.3 原始报文收发回调函数

c /** * @brief 原始报文收发回调函数 * @param linkHandle 链路句柄 * @param rawFrame 原始报文数据 * @param userData 用户自定义数据 */ typedef void (*GW_RawFrameCallback)(int linkHandle, const GW_RawFrame* rawFrame, void* userData);

c #pragma pack()

# 4. 核心API接口定义

所有接口返回值统一规则：返回值≥0为成功，返回值<0为错误码，错误码定义见第5章节。

## 4.1 库基础管理接口

### 4.1.1 库初始化

c /** * @brief 协议库全局初始化，程序启动时仅需调用一次 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Protocol_Init(void);

### 4.1.2 库资源释放

c /** * @brief 协议库全局资源释放，程序退出时调用 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Protocol_DeInit(void);

### 4.1.3 获取库版本号

c /** * @brief 获取协议库版本号 * @param versionBuf 输出版本号缓冲区 * @param bufLen 缓冲区长度 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Protocol_GetVersion(char* versionBuf, int bufLen);

### 4.1.4 设置全局日志回调

c /** * @brief 设置全局日志回调函数 * @param callback 日志回调函数指针 * @param userData 用户自定义数据 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Protocol_SetLogCallback(GW_LogCallback callback, void* userData);

### 4.2.4 设置原始报文回调

c /** * @brief 设置原始报文收发回调函数 * @param linkHandle 链路句柄 * @param callback 报文回调函数指针 * @param userData 用户自定义数据 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Link_SetRawFrameCallback(int linkHandle, GW_RawFrameCallback callback, void* userData);

## 4.3 协议适配接口

### 4.3.1 设置协议参数 必备

c /** * @brief 配置链路对应的协议参数 * @param linkHandle 链路句柄 * @param protocolConfig 协议配置结构体 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Protocol_SetConfig(int linkHandle, const GW_ProtocolConfig* protocolConfig);

## 4.4 核心报文编解码接口

### 4.4.1 构建请求报文

### 4.4.2 解析响应报文

### 4.4.3 原始报文收发 这一部分首先收发由外部代码实现来调用协议的收发，所以要有两个独立的线程分别执行收发操作。

### 这一部分是协议内部状态机轮转的基础

## 4.5 标准化业务指令接口

### 4.5.1 总召指令，总召之后返回的数据不能在此函数接收，应该是另外一个收数据的线程收到后触发给回调函数供外部调用

c /** * @brief 发起全数据总召，同步获取终端所有遥信、遥测数据 * @param linkHandle 链路句柄 * @param outPointList 输出总召数据点列表 * @param maxPointNum 数据点列表最大长度 * @param outPointCount 输出实际数据点数量 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Business_GeneralCall(int linkHandle, GW_DataPoint* outPointList, int maxPointNum, int* outPointCount);

### 4.5.2 时钟同步指令 时间应该是7字节时间，返回的成功与失败不能在此函数接收，应该是另外一个收数据的线程收到后触发给回调函数供外部调用

c /** * @brief 同步终端时钟，默认同步本地系统时间 * @param linkHandle 链路句柄 * @param targetTime 目标时间戳，单位ms，填0则使用本地系统时间 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Business_SyncTime(int linkHandle, long long targetTime);

### 4.5.3 遥控操作指令 返回的成功与失败不能在此函数接收，应该是另外一个收数据的线程收到后触发给回调函数供外部调用

c /** * @brief 发起遥控操作（选择/执行/撤销） * @param linkHandle 链路句柄 * @param opType 遥控操作类型 * @param infoAddr 遥控点信息体地址 * @param isClose 开关方向：0-分闸 1-合闸 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Business_YkOperate(int linkHandle, GW_YkOpType opType, unsigned int infoAddr, int isClose);

### 4.5.4 参数读取指令，返回具体参数，应该是另外一个收数据的线程收到后触发给回调函数供外部调用，而且回调函数的返回值应该区分不同的信息体地址和数据类型的格式；因为参数返回的时候，数据内容是带着数据类型的。将其放到统一的数组中返回

c /** * @brief 读取终端参数 * @param linkHandle 链路句柄 * @param infoAddr 起始信息体地址，填0读取全部参数 * @param paramCount 读取参数数量，填0读取全部 * @param outParamList 输出参数数据点列表 * @param maxParamNum 参数列表最大长度 * @param outParamCount 输出实际参数数量 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Business_ReadParam(int linkHandle, unsigned int infoAddr, int paramCount, GW_DataPoint* outParamList, int maxParamNum, int* outParamCount);

### 4.5.5 参数写入指令，写入以后成功失败，应该是另外一个收数据的线程收到后触发给回调函数供外部调用。且如果返回的协议存在问题应返回错误的Message信息 比如传输原因失败，回复否定确认

c /** * @brief 写入终端参数 * @param linkHandle 链路句柄 * @param paramList 待写入的参数数据点列表 * @param paramCount 参数数量 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Business_WriteParam(int linkHandle, const GW_DataPoint* paramList, int paramCount);

### 4.5.6 参数固化指令，写入以后成功还是失败，应该是另外一个收数据的线程收到后触发给回调函数供外部调用。且如果返回的协议存在问题应返回错误的Message信息 比如传输原因失败，回复否定确认

c /** * @brief 固化终端参数，将参数保存到终端非易失存储 * @param linkHandle 链路句柄 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Business_SaveParam(int linkHandle);

### 4.5.7 文件目录召唤，召唤成功还是失败，应该是另外一个收数据的线程收到后触发给回调函数供外部调用。且如果返回的协议存在问题应返回错误的Message信息 比如传输原因失败，回复否定确认

c /** * @brief 召唤终端文件目录列表 * @param linkHandle 链路句柄 * @param fileType 文件类型，填0读取所有类型 * @param outFileList 输出文件信息列表 * @param maxFileNum 文件列表最大长度 * @param outFileCount 输出实际文件数量 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Business_ReadFileDir(int linkHandle, unsigned int fileType, GW_FileInfo* outFileList, int maxFileNum, int* outFileCount);

### 4.5.8 文件读取（支持断点续传），读取成功还是失败或者是读取中支持外部可查，当全部读取完成后应该是另外一个收数据的线程收到后触发给回调函数供外部调用。且如果返回的协议存在问题应返回错误的Message信息 比如传输原因失败，回复否定确认

c /** * @brief 读取终端文件，支持断点续传 * @param linkHandle 链路句柄 * @param fileName 文件名 * @param offset 读取偏移量，断点续传时传入已接收的长度 * @param outFileBuf 输出文件数据缓冲区 * @param bufLen 缓冲区最大长度 * @param outReadLen 输出实际读取的字节数 * @param outFileTotalLen 输出文件总长度 * @return 0-读取完成，1-读取中(需继续调用)，<0-错误码 */ int GW_Business_ReadFile(int linkHandle, const char* fileName, unsigned int offset, unsigned char* outFileBuf, int bufLen, int* outReadLen, unsigned int* outFileTotalLen);

### 4.5.9 文件写入（支持断点续传），写入完成还是失败，应该是另外一个收数据的线程收到后触发给回调函数供外部调用。且如果返回的协议存在问题应返回错误的Message信息 比如传输原因失败，回复否定确认

c /** * @brief 写入文件到终端，支持断点续传（用于程序升级、参数恢复） * @param linkHandle 链路句柄 * @param fileName 文件名 * @param fileBuf 文件数据缓冲区 * @param fileTotalLen 文件总长度 * @param offset 写入偏移量，断点续传时传入已发送的长度 * @param sendLen 本次发送的字节数 * @return 0-写入完成，1-写入中(需继续调用)，<0-错误码 */ int GW_Business_WriteFile(int linkHandle, const char* fileName, const unsigned char* fileBuf, unsigned int fileTotalLen, unsigned int offset, int sendLen);

### 4.5.10 终端恢复出厂设置，写入完成还是失败，应该是另外一个收数据的线程收到后触发给回调函数供外部调用。且如果返回的协议存在问题应返回错误的Message信息 比如传输原因失败，回复否定确认

c /** * @brief 下发终端恢复出厂设置指令 * @param linkHandle 链路句柄 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Business_RestoreFactory(int linkHandle);

## 4.6 私有协议插件管理接口

### 4.6.1 加载私有协议插件

c /** * @brief 加载第三方私有协议插件 * @param pluginPath 插件库文件路径 * @param pluginName 输出插件名称 * @param nameBufLen 名称缓冲区长度 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Plugin_Load(const char* pluginPath, char* pluginName, int nameBufLen);

### 4.6.2 卸载私有协议插件

c /** * @brief 卸载已加载的私有协议插件 * @param pluginName 插件名称 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Plugin_Unload(const char* pluginName);

### 4.6.3 获取已加载插件列表

c /** * @brief 获取所有已加载的私有协议插件列表 * @param pluginNameList 输出插件名称列表 * @param maxListLen 列表最大长度 * @param outCount 输出实际插件数量 * @return 0-成功，<0-错误码 */ int GW_Plugin_GetList(char (*pluginNameList)[GW_PROTOCOL_MAX_NAME_LEN], int maxListLen, int* outCount);

# 5. 错误码定义

| 错误码范围 | 错误类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | 接口执行成功 |
| -1 ~ -99 | 通用错误 | 库初始化、参数校验、内存相关错误 |
| -100 ~ -199 | 链路错误 | 链路创建、连接、断开、收发相关错误 |
| -200 ~ -299 | 协议错误 | 协议配置、编解码、协商相关错误 |
| -300 ~ -399 | 业务错误 | 业务指令执行、终端返回失败相关错误 |
| -400 ~ -499 | 插件错误 | 私有协议插件加载、卸载、执行相关错误 |

## 详细错误码表

| 错误码 | 错误描述 | 排查建议 |
| --- | --- | --- |
| -1 | 通用失败 | 未知错误，查看日志回调获取详细信息 |
| -2 | 参数无效 | 入参为空或参数值非法，检查入参结构体 |
| -3 | 内存分配失败 | 系统内存不足，释放内存后重试 |
| -4 | 句柄无效 | 链路句柄不存在或已销毁，检查句柄是否正确 |
| -100 | 链路配置无效 | 链路参数配置错误，检查链路配置结构体 |
| -101 | 链路连接失败 | 终端无法连接，检查终端IP/端口、串口、蓝牙是否正常 |
| -102 | 链路已断开 | 链路处于断开状态，先执行连接操作 |
| -103 | 链路收发超时 | 报文收发超时，检查终端是否在线、链路是否正常 |
| -104 | 串口打开失败 | 串口不存在或被占用，检查串口名和权限 |
| -105 | 网络socket创建失败 | 网络异常，检查本地网卡状态 |
| -200 | 协议配置无效 | 协议参数配置错误，检查协议配置结构体 |
| -201 | 协议不支持 | 协议类型未实现或插件未加载 |
| -202 | 报文构建失败 | 指令参数错误，无法构建报文，检查指令参数 |
| -203 | 报文解析失败 | 终端返回报文格式错误，检查协议类型是否匹配 |
| -204 | 协议协商失败 | 自动协商未匹配到终端支持的协议 |
| -205 | 报文校验错误 | 报文校验和错误，链路存在丢包或干扰 |
| -300 | 终端返回否定确认 | 终端拒绝执行指令，检查终端状态、权限、参数合法性 |
| -301 | 遥控执行失败 | 终端遥控执行失败，检查终端就地/远方状态、闭锁状态 |
| -302 | 参数读写失败 | 参数地址不存在或参数只读，检查参数信息体地址 |
| -303 | 文件不存在 | 终端无对应文件名，检查文件名是否正确 |
| -304 | 文件读写失败 | 文件传输中断，检查链路稳定性，使用断点续传重试 |
| -400 | 插件加载失败 | 插件文件不存在或格式错误，检查插件路径和平台兼容性 |
| -401 | 插件未找到 | 插件名称不存在，检查插件是否已加载 |

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)