配电终端统一运维工具

协议层动态库API接口文档

版本号：V1.0

编制单位：中国电力科学研究院

生效日期：2026年XX月XX日

适配范围：Windows(.dll)、Linux/Android(.so)跨平台动态库，支持运维101、标准101、标准104协议及私有协议插件扩展

# 1. 文档概述

## 1.1 文档目的

本文档定义了配电终端统一运维工具协议层独立动态库的对外API接口、数据结构、错误码及调用规范，为上层业务逻辑层提供标准化、跨平台的协议交互能力，屏蔽不同规约、物理链路的底层差异。

## 1.2 适用范围

本接口文档适用于：

- 配电终端统一运维工具业务层开发人员

- 第三方终端厂家私有协议插件开发人员

- 工具测试、联调及二次开发人员

- 支持FTU、集中式DTU、分散式DTU等主流配电终端的协议交互

## 1.3 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 运维101协议 | 遵循《配电终端统一运维技术方案》定义的配电终端运维专用协议 |
| 101规约 | DL/T 634.5101 远动设备及系统 第5-101部分传输规约 配电自动化系统应用DLT634.5101-2002实施细则 |
| 104规约 | DL/T 634.5104 远动设备及系统 第5-104部分网络访问传输规约 配电自动化系统应用DLT634.5104-2009实施细则 |
| ASDU | 应用服务数据单元，规约报文的核心业务数据载体 |
| 链路句柄 | 动态库分配的唯一标识，用于管理单条终端通信链路的全生命周期 |
| 插件 | 遵循本库接口规范开发的私有协议动态扩展库，用于兼容存量非标终端 |

## 1.4 规范性引用文件

本接口设计严格遵循以下规范：

- GB/T 35732 《配电自动化终端技术规范》

- DL/T 634.5101 《远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准》

- DL/T 634.5104 《远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输规约集的IEC 60870-5-101 网络访问》

- DLT 721-2024 配电自动化终端技术规范

- DL/T 1936 《配电自动化系统安全防护技术导则》

- 《配电自动化系统应用DLT634.5104-2009实施细则》

- 《配电自动化系统应用DLT634.5101-2002实施细则》

# 2. 动态库整体说明

## 2.1 统一运维工具软件功能结构图

本工具采用分层模块化架构设计，从上至下分为人机交互层、业务应用层、协议核心层、链路适配层四大核心层级，向下对接各类配电终端设备，各层级职责边界清晰、模块内聚性强，整体功能结构如下：

(1)人机交互层

为工具的前端交互入口，面向运维操作人员提供可视化操作界面，核心功能模块包括：终端接入管理、实时数据监控、遥控操作面板、参数运维配置、固件升级管理、日志审计查询、协议调试工具。该层仅负责交互指令接收与业务结果展示，不处理任何协议编解码与底层逻辑。

(2)业务应用层

为工具的核心业务逻辑载体，承接人机交互层的操作指令，完成业务规则校验、流程编排与结果聚合，核心功能模块包括：会话生命周期管理、数据采集与解析、遥控闭锁与执行、参数模板管理、定值区切换控制、文件升级流程管控、异常告警与日志存储。该层通过标准化 API 调用协议核心层能力，彻底屏蔽业务逻辑与协议细节的耦合。

(3)协议核心层

即本文档定义的协议层动态库，为工具的核心技术底座，承接业务应用层的标准化请求，完成协议相关的全量核心处理，核心模块包括：101/104 协议栈内核、运维 101 协议扩展、私有协议插件框架、报文编解码引擎、会话状态机、异步回调分发器、日志与异常管理。该层彻底剥离物理 IO，仅提供内存级协议处理能力，向上为业务层提供统一无差异的 API 接口，向下屏蔽不同协议、不同终端的底层差异。

(4)链路适配层

为工具的底层物理链路适配模块，承接协议核心层输出的标准字节流，完成不同物理通道的收发控制，核心适配模块包括：串口链路适配（RS232/RS485）、以太网链路适配（TCP/IP）、无线链路适配（4G/5G/NB-IoT）。该层仅负责原始字节流的收发，不做任何协议解析与业务处理，与协议核心层完全解耦，保障动态库的跨平台、跨链路兼容性。

(5)终端设备层

为工具的对接对象，涵盖配电自动化系统主流终端设备，包括 FTU（馈线终端单元）、集中式 DTU、分散式 DTU、TTU（配变终端单元）等，支持符合国标 / 行标协议的标准终端，以及通过私有协议插件适配的非标终端

## 2.2 统一运维工具软件交互架构图

本工具的交互架构以业务逻辑为核心，各厂家自行实现相关功能，协议核心层动态库为中枢，加密动态库进行安全API封装，实现上下层的解耦交互与数据流转，核心交互路径与逻辑如下.

## 2.3 库核心功能

本动态库为协议层的独立封装，实现以下核心能力：

- 多协议统一适配：内置运维101、标准101、标准104协议栈, 支持协议动态加载与扩展，上层通过一套标准化接口即可适配主流配电终端.

- 纯协议瘦库设计：彻底剥离物理 IO，不依赖串口、以太网等链路操作，仅提供内存级编解码接口，实现真正的跨平台兼容

- 标准化报文编解码：提供统一的请求构建与响应解析能力，将原始字节流转换为标准化业务对象，自动处理粘包、校验、状态机轮转。

- 私有协议扩展：提供标准化插件接口，支持第三方厂家私有协议的动态加载。

- 全链路状态监控：内置状态机管理与日志回调，提供链路状态、指令执行、异常事件、原始报文的全量可观测能力。

## 2.4 运行环境与依赖

| 平台 | 库格式 | 运行环境要求 |
| --- | --- | --- |
| Windows | GW_PowerProtocol.dll | Windows 7及以上，32/64位，.NET Framework 4.5+ 或 C/C++运行环境 |
| Linux/Android | libGW_PowerProtocol.so | Linux kernel 3.10+，Android 7.0+，ARM/x86架构 |
| 通用依赖 | - | 无第三方外部依赖 |

## 2.5线程安全说明

- 不同链路句柄的操作接口完全线程安全，支持多线程同时操作多个终端链路

- 同一链路句柄的并发操作非线程安全，上层需自行加锁保证同一链路的串行操作

- 日志回调、事件通知回调运行在库内部独立线程，上层需注意跨线程UI/数据操作的线程安全

## 2.5 通用调用流程说明

- 阶段一：前置初始化与参数配置

- 阶段二：创建会话实例

- 阶段三：启动会话与链路建立

- 阶段四：核心业务操作执行

- 阶段五：停止会话

- 阶段六：销毁会话与资源释放

# 3. API定义

详见以下文档