配电终端统一运维工具安全接口库

- 运维工具与终端交互安全接口函数

  - 初始化安全接口库

| 函数名称 | int sec_lib_init(void *hDev, int max_frame_len) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 初始化安全接口库。调用该函数前需要打开USB Key；更换或重新打开USB Key后，需要再次调用该函数。 |
| 入参 | void *hDev: USB Key句柄 |
|  | int max_frame_len: 与终端交互的报文最大长度（含EB封装报文头、尾） |
| 出参 | 无 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 身份认证请求（分帧）

| 函数名称 | int sec_auth_req(int start, unsigned char *msg_out, int *len_out, int *subseq) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 身份认证请求（分帧） |
| 入参 | int start: 从头开始发送标志（1：从头开始发送；0：发送后续帧） |
| 出参 | unsigned char *msg_out: 生成的EB封装报文 |
|  | int *len_out: 生成的EB封装报文长度 |
|  | int *subseq: 是否有后续帧（1：是；0：否） |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 认证签名

| 函数名称 | int sec_auth_sign(const unsigned char *msg_in, int len_in, unsigned char *msg_out, int *len_out) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 认证签名 |
| 入参 | const unsigned char *msg_in: 终端发送的认证随机数报文（EB封装格式） |
|  | int len_in: 终端发送的报文长度 |
| 出参 | unsigned char *msg_out: 生成的认证签名EB封装报文 |
|  | int *len_out: 生成的EB封装报文长度 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 处理终端返回结果

| 函数名称 | int sec_handle_result(const unsigned char *msg_in, int len_in, int *code) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 处理终端返回结果，包括认证、证书导入/导出/回写、分帧接收、密钥恢复、加解密等操作结果。 |
| 入参 | const unsigned char *msg_in: 终端返回的处理结果报文（EB封装格式） |
|  | int len_in: 终端返回的报文长度 |
| 出参 | int *code: 结果码 |
| 返回值 | 解析成功：返回值为0 解析失败：错误码 |

  - 发送获取终端信息请求

| 函数名称 | int sec_get_devinfo_req(int type, unsigned char *msg_out, int *len_out) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 发送获取终端信息请求 |
| 入参 | int type: 请求类型（0：终端密钥版本；1：终端ID；2：安全芯片序列号；3：安全芯片公钥） |
| 出参 | unsigned char *msg_out: 生成的终端信息请求EB封装报文 |
|  | int *len_out: 生成的EB封装报文长度 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 提取终端返回的信息

| 函数名称 | int sec_get_devinfo(const unsigned char *msg_in, int len_in, unsigned char *data, int *data_len, int *type) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 提取终端返回的信息 |
| 入参 | const unsigned char *msg_in: 终端返回的EB封装报文 |
|  | int len_in: EB封装报文长度 |
| 出参 | unsigned char *data: 终端返回的信息 |
|  | int *data_len: 终端返回的信息长度 |
|  | int *type: 返回的信息类型（0：终端密钥版本；1：终端ID；2：安全芯片序列号；3：安全芯片公钥） |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 发送终端证书请求信息（分帧）

| 函数名称 | int sec_send_csr(int start, const char *ou, unsigned char *msg_out, int *len_out, int *subseq) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 发送终端证书请求信息（分帧） |
| 入参 | int start: 从头开始发送标志（1：从头开始发送；0：发送后续帧） |
|  | const char *ou: 单位（如地市供电公司）名称（UTF-8编码） |
| 出参 | unsigned char *msg_out: 生成的EB封装报文 |
|  | int *len_out: 生成的EB封装报文长度 |
|  | int *subseq: 是否有后续帧（1：是；0：否） |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 生成终端证书请求文件

| 函数名称 | int sec_gen_req_file(const unsigned char *msg_in, int len_in, const char *filename) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 发送终端证书请求信息（分帧） |
| 入参 | const unsigned char *msg_in: 终端返回签名结果EB封装报文 |
|  | int len_in: EB封装报文长度 |
|  | const char *filename: 待保存的证书请求文件名称及路径 |
| 出参 | 无 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 向终端导入证书（分帧）

| 函数名称 | int sec_import_cer(int start, int cer_id, int test_flag, const char *cerfile, unsigned char *msg_out, int *len_out, int *subseq) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 向终端导入证书（分帧）。导入终端证书不需要进行身份认证。 |
| 入参 | int start: 从头开始发送标志（1：从头开始发送；0：发送后续帧） |
|  | int cer_id: 证书ID（0：CA证书；1~4：主站证书；5：网关证书；6：终端证书） |
|  | int test_flag: 正式/测试证书标志（0：正式证书；1：测试证书） |
|  | const char *cerfile: 终端证书文件名（仅导入终端证书时需要） |
| 出参 | unsigned char *msg_out: 生成的EB封装报文 |
|  | int *len_out: 生成的EB封装报文长度 |
|  | int *subseq: 是否有后续帧（1：是；0：否） |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 终端初始证书回写

| 函数名称 | int sec_cer_wrback(unsigned char *msg_out, int *len_out) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 终端初始证书回写 |
| 入参 | 无 |
| 出参 | unsigned char *msg_out: 生成的证书回写EB封装报文 |
|  | int *len_out: 生成的EB封装报文长度 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 发送导出终端证书请求

| 函数名称 | int sec_export_cer (unsigned char *msg_out, int *len_out) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 发送导出终端证书请求。导出终端证书不需要进行身份认证。 |
| 入参 | 无 |
| 出参 | unsigned char *msg_out: 生成的EB封装报文 |
|  | int *len_out: 生成的EB封装报文长度 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 接收终端返回的证书（分帧）

| 函数名称 | int sec_recv_cer (const unsigned char *msg_in, int len_in, int *pack_num, int *pack_seq, unsigned char *cer, int *cer_len) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 接收终端返回的证书（分帧） |
| 入参 | const unsigned char *msg_in: 终端返回的证书EB封装报文 |
| 出参 | int *pack_num: 终端返回的证书分帧总数 |
|  | int *pack_seq: 当前帧序号（从1开始） |
|  | unsigned char *cer: 当前帧的证书内容 |
|  | int *cer_len: 证书内容长度 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 返回（分帧）获取终端证书结果

| 函数名称 | int sec_recv_cer_res (int res, unsigned char *msg_out, int *len_out) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 返回（分帧）获取终端证书结果 |
| 入参 | int res: （分帧）获取终端证书结果（0：成功；其他：失败） |
| 出参 | unsigned char *msg_out: 生成的EB封装报文 |
|  | int *len_out: 生成的EB封装报文长度 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 恢复终端对称密钥

| 函数名称 | int sec_recov_key(unsigned char *msg_out, int *len_out) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 恢复终端对称密钥 |
| 入参 | unsigned char *msg_out: 生成的EB封装密钥恢复报文 |
|  | int *len_out: 生成的EB封装报文长度 |
| 出参 | 无 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 运维数据加密

| 函数名称 | int sec_encrypt_data(const unsigned char *plain_in, int len_in, unsigned char *msg_out, int *len_out) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 运维数据加密 |
| 入参 | const unsigned char *plain_in: 运维数据明文 |
|  | int len_in: 明文长度 |
| 出参 | unsigned char *msg_out: 生成的EB封装密文 |
|  | int *len_out: 生成的EB封装报文长度。（注：len_out比len_in多20字节） |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 运维数据解密

| 函数名称 | int sec_decrypt_data(const unsigned char *msg_in, int len_in, unsigned char *plain_out, int *len_out) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 运维数据解密 |
| 入参 | const unsigned char *msg_in: 运维数据EB封装密文 |
|  | int len_in: EB封装密文长度 |
| 出参 | unsigned char *plain_out: 运维数据明文 |
|  | int *len_out: 明文长度 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 运维工具软件授权认证

| 函数名称 | int sec_auth_lic(const char *licfile, int *code) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 运维工具软件授权认证 |
| 入参 | const char *licfile: 授权许可文件名 |
| 出参 | int *code: 功能码 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 终端软件可信验签

| 函数名称 | int sec_trust_verify(const char *sw_file, const char *sign_file) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 终端软件可信验签 |
| 入参 | const char *sw_file: 待升级的软件文件名 |
|  | const char *sign_file: 签名文件名 |
| 出参 | 无 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 检查终端证书状态

| 函数名称 | int sec_check_cer_stat(const char *cer_file, int *status) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 检查终端证书状态 |
| 入参 | const char *cer_file: 终端证书文件名 |
| 出参 | int *status: 终端证书状态（0：测试证书；1：正式证书） |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

- 运维工具USB Key接口函数

  - 枚举设备

| 函数名称 | unsigned int SG_EnumDev (char **szNameList, unsigned int *pulSize) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 枚举设备 |
| 入参/出参 | char **szNameList: 设备名称列表。为NULL时由pulSize返回所需缓冲区大小；每个设备的名称以'\0'结束，双'\0'表示列表结束。 |
|  | unsigned int *pulSize: 输入标识缓冲区大小，输出标识设备列表大小。 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 打开设备

| 函数名称 | unsigned int SG_OpenDev (char **szName, void **phDev) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 打开设备 |
| 入参 | char **szName: 设备名称。 |
| 出参 | void **phDev: 返回的设备句柄。 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 校验PIN码

| 函数名称 | unsigned int SG_VerifyPIN(void *hDev, char **szPin, unsigned int *pulRetryCount) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 校验PIN码。验证通过会获得相应权限，失败返回可重试次数，如果可重试次数返回0，表示已经锁死。 |
| 入参 | void *hDev: 设备句柄。 |
|  | char **szPin: PIN口令（BCD码，长度为固定6位）。 |
| 出参 | unsigned int *pulRetryCount: 当前可重试次数，当为0时表示已锁死。 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 修改PIN码

| 函数名称 | unsigned int SG_ChangePIN(void *hDev, char **oPin, char **nPin, unsigned int *pulRetryCount) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 修改PIN码。通过验证旧Pin来更改新Pin，如果原PIN码错误导致验证失败，该函数会返回相应PIN码的重试次数，如果重试次数为零，表示PIN被锁死。 |
| 入参 | void *hDev: 设备句柄。 |
|  | char ** oPin: 旧PIN口令（BCD码，长度为固定6位）。 |
|  | char ** nPin: 新PIN口令（BCD码，长度为固定6位）。 |
| 出参 | unsigned int *pulRetryCount: 当前可重试次数，当为0时表示已锁死。 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

  - 关闭设备

| 函数名称 | unsigned int SG_CloseDev (void *hDev) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 关闭设备 |
| 入参 | void *hDev: 设备句柄。 |
| 出参 | 无 |
| 返回值 | 成功：返回值为0 失败：错误码 |

- 使用流程

  - 概述

配电终端统一运维工具安全接口库包括两部分，即运维工具与终端交互安全接口函数库和USB Key接口函数库。

其中，运维工具与终端交互安全接口函数库用于解析、封装安全报文，实现身份认证、数据加解密、签名/验签、证书导入/导出及密钥恢复功能，函数生成的EB封装报文须发送至终端；解析EB封装报文时，须输入完整的报文结构。USB Key接口库提供密码运算服务，实现用户登录、软件授权、终端证书与密钥管理。

整体使用流程如图1所示。

图1  安全接口库整体使用流程

  - USB Key的选择

运维工具USB Key的选择需要考虑以下几种情况。

（1）运维业务交互安全防护

若终端已正式投运（已完成与主站双向身份认证、远程对称密钥更新），须使用正式USB Key与终端进行运维业务的安全防护。

（2）提取终端证书请求信息

若终端未投运且所用安全芯片型号未知，可先使用测试USB Key导出终端证书，并调用检查终端证书状态函数（sec_check_cer_stat）判断证书是否为正式证书。若为测试证书，则使用测试USB Key进行采集终端信息、生成终端证书请求文件操作；若为正式证书，则无需进行上述操作。

（3）导入正式CA/主站/网关证书

须使用正式USB Key向终端导入正式CA/主站/网关证书。若终端安全芯片出厂时已预置正式终端证书，则无需导入正式CA证书。

  - 运维工具与终端交互安全接口使用流程

### 3.3.1 提取终端证书请求信息

提取终端证书请求信息具体步骤包括：

（1）导出终端并检查证书

- 调用sec_lib_init函数初始化接口库；

- 调用sec_get_devinfo_req函数导出终端证书；

- 调用sec_recv_cer函数接收终端分帧返回的证书；

- 每收到一帧证书内容后，调用sec_recv_cer_res返回获取终端证书结果；

- 接收完终端证书并保存后，调用sec_check_cer_stat函数检查终端证书状态，若为正式证书，则将其导入配电主站，否则进行身份认证环节。

（2）单向身份认证

- 调用sec_auth_req进行身份认证请求（若有后续帧，则需要再次调用该函数）；

- 收到终端返回的认证随机数报文后，调用sec_auth_sign进行认证签名；

- 调用sec_handle_result函数处理终端返回的结果。

（3）终端信息采集

- 调用sec_get_devinfo_req函数，依次发送获取终端ID、安全芯片序列号、安全芯片公钥等信息的请求；

- 调用sec_get_devinfo函数，依次提取终端ID、安全芯片序列号、安全芯片公钥等信息；

- 调用sec_send_csr函数分帧发送终端证书请求信息；

- 运维工具接收到终端返回的证书请求签名后，调用sec_gen_req_file函数生成终端证书请求P10文件（后缀“.req”）。

### 3.3.2 导入正式证书

运维工具向终端导入证书前无需进行身份认证，接口函数具体调用步骤如下：

- 调用sec_import_cer函数向终端分帧导入正式证书（包括CA证书、4张主站证书、网关证书）；

- 调用sec_handle_result函数处理终端返回的结果。

### 3.3.3 恢复终端对称密钥

运维工具恢复终端密钥需要使用密钥恢复USB Key，完成身份认证后进行如下步骤：

（1）调用sec_get_devinfo_req函数，依次发送获取终端安全芯片序列号、对称密钥版本的请求；

（2）调用sec_get_devinfo函数，依次提取终端安全芯片序列号、对称密钥版本；

（3）调用sec_recov_key函数恢复终端对称密钥；

（4）调用sec_handle_result函数处理终端返回的结果；

（5）恢复成功后，再次进行身份认证操作，若认证成功则操作完成，否则执行后续步骤；

（6）调用sec_import_cer函数向终端分帧导入测试证书（包括CA证书、4张主站证书、网关证书）；调用sec_handle_result函数处理终端返回的结果；

（7）调用sec_cer_wrback函数进行终端初始证书回写操作；

（8）调用sec_handle_result函数处理终端返回的结果。

### 3.3.4 运维数据加解密

运维工具与终端交互运维数据前需要完成身份认证操作，随后执行如下步骤：

（1）运维工具调用sec_encrypt_data函数对明文协议报文进行加密，发送给配电终端；

（2）运维工具收到终端返回的密文后，调用sec_decrypt_data函数对密文进行解密得到明文报文。

- 错误码定义

  - 接口函数返回值错误码

接口函数返回值错误码定义如表1所示。

表1 接口函数返回值错误码

| 错误代码 （十六进制） | 错误说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 00000000 | 成功 |  |
| 0A000001 | 操作失败 |  |
| 0A000002 | 异常错误 |  |
| 0A000003 | 无效的句柄 |  |
| 0A000004 | 设备通信异常 |  |
| 0A000005 | 无效参数 |  |
| 0A000006 | 输入数据错误 |  |
| 0A000007 | 输入数据长度错误 |  |
| 0A000008 | PIN未认证 |  |
| 0A000009 | 验证不成功 |  |
| 0A00000A | 未生成随机数 |  |
| 0A00000B | 安全状态不满足 |  |
| 0A00000C | PIN长度错误 |  |
| 0A00000D | PIN被锁定 |  |
| 0A00000E | PIN无效 |  |
| 0A00000F | PIN错误 |  |
| 0A000010 | 密钥类型错误 |  |
| 0A000011 | 密钥不存在 |  |
| 0A000012 | 加密错误 |  |
| 0A000013 | 解密错误 |  |
| 0A000014 | 签名错误 |  |
| 0A000015 | 验签错误 |  |
| 0A000016 | 解密时做补丁错误 |  |
| 0A000017 | MAC验证错误 |  |
| 0A000022 | 文件不存在 |  |
| 0A000023 | 应用永久锁定 |  |
| 0A00002D | 证书解析失败 |  |
| 0A000030 | 条件不满足 |  |
| 0B000001 | 接口库未初始化 |  |
| 0B000002 | 报文解析失败 |  |
| 0B000003 | 报文校验和错误 |  |
| 0B000004 | 未获取终端ID |  |
| 0B000005 | 未获取安全芯片序列号 |  |
| 0B000006 | 未获取终端密钥版本 |  |
| 0B000007 | 未获取安全芯片公钥 |  |
| 0B000008 | 文件操作失败 |  |
| 0B000009 | 签名文件/许可文件解析失败 |  |
| 0B00000A | 授权时限失效 |  |

  - 运维工具与终端交互协议错误码

运维工具与终端交互协议错误码如表2所示。

表2 运维工具与终端交互协议错误码

| 错误代码 （十六进制） | 错误说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 9000 | 成功 |  |
| 9090 | 认证失败 |  |
| 9092 | 密钥恢复失败 |  |
| 9093 | 证书导入失败 |  |
| 9094 | 证书导出失败 |  |
| 9095 | 证书回写失败 |  |
| 9096 | 分帧数据接收失败 |  |
| 9102 | 报文验签失败 |  |
| 9103 | 报文解密失败 |  |
| 9107 | 业务安全流程非法 | 如没有按照“先认证，后业务”处理 |